TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT API
HỆ THỐNG VNVAR CAMERA STATION

Giao tiếp liên kết: Camera Station ↔ Tablet Trọng tài VAR ↔ Web Viewer
Phiên bản tài liệu: 2.1 | Cập nhật: 09/10/2026

# I. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC MẠNG & CỔNG DỊCH VỤ

Hệ thống VNVAR Camera Station được thiết kế để vận hành hoàn toàn tự chủ trên mạng cục bộ (LAN) tại sân thể thao (qua Wi-Fi hoặc Hotspot của trạm phát). Hệ thống mở 3 cổng dịch vụ cốt lõi sau:

| Cổng (Port) | Giao thức (Protocol) | Chức năng & Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| TCP 40404 | TCP Sockets (Unicast) | Dịch vụ phát hiện trạm tự động (Discovery Service). Tablet quét IP mạng LAN để nhận diện trạm. |
| HTTP 8080 | HTTP/1.1 RESTful JSON & Stream | Dịch vụ lõi: Cung cấp API điều khiển, đàm phán WebRTC, cắt clip Check VAR và phân phối video. |
| RTSP 8554 | RTSP / RTP (H.264 Video) | Luồng phát video H.264 thời gian thực dự phòng cho Tablet, màn hình LED và bộ đẩy Livestream. |

# II. BẢNG TỔNG HỢP TOÀN BỘ ENDPOINTS

| STT | Nhóm nghiệp vụ | Endpoint & Method | Mô tả chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dò tìm trạm | TCP :40404 | Handshake tìm trạm tự động (gửi VNVAR_DISCOVER_V1) |
| 2 | Trạng thái | GET /status | Lấy toàn bộ thông số: camera, FPS, pin, nhiệt độ, bộ nhớ |
| 3 | Ghi hình | POST /recording/auto-start | Tablet tự động yêu cầu bật ghi hình ngay khi kết nối |
| 4 | Ghi hình | POST /start | Bắt đầu ghi hình (Legacy API tương thích) |
| 5 | Ghi hình | POST /stop | Dừng ghi hình (chốt segment cuối, khóa tự khởi động lại) |
| 6 | Xem trực tiếp | POST /webrtc/offer | Gửi SDP Offer của Tablet, nhận SDP Answer (< 150ms) |
| 7 | Xem trực tiếp | POST /webrtc/ice | Trao đổi ứng viên kết nối mạng (ICE Candidates) |
| 8 | Xem trực tiếp | POST /webrtc/disconnect | Đóng phiên WebRTC của Tablet đang xem |
| 9 | Xem trực tiếp | rtsp://<IP>:8554/camera | Luồng RTSP dự phòng cho thiết bị ngoại vi |
| 10 | Check VAR | POST /checkvar | Chốt segment tức thì & Cắt clip lookback MP4 |
| 11 | Check VAR | GET /checkvar/jobs/{id} | Thăm dò tiến độ cắt clip Check VAR khi trạm bận |
| 12 | Quản lý video | GET /segments | Lấy danh sách các segment đã hoàn tất và đoạn đang quay |
| 13 | Quản lý video | POST /segments/{id}/downloaded | Xác nhận Tablet đã tải xong file segment |
| 14 | Cắt clip | POST /video/trim | Yêu cầu cắt một đoạn video tùy ý theo startMs, endMs |
| 15 | Tải video | GET /video/{fileName} | Stream / Tải video (Hỗ trợ tua chậm HTTP Range 206) |
| 16 | Tải video | GET /download/{fileName} | Tải video dưới dạng file đính kèm (Attachment) |
| 17 | Dọn dẹp | POST /download/session/close | Đóng phiên xem và dọn dẹp các clip tạm trong download/ |

# III. ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG NHÓM API

## 1. Dịch vụ tự động dò tìm trạm (TCP Port 40404)

Tablet khi kết nối vào Wi-Fi sẽ quét dải IP LAN tới cổng TCP 40404 để tìm kiếm Camera Station mà không cần nhập IP thủ công.

Request gửi từ Tablet:
VNVAR_DISCOVER_V1\n

Response JSON nhận về từ Station:
{
  "type": "VNVAR_CAMERA_V1",
  "courtId": "SAN_01",
  "cameraId": "CAM_01",
  "deviceId": "samsung_a07",
  "port": 8080,
  "status": "RECORDING"
}

## 2. Nhóm API Trạng thái & Điều khiển (HTTP 8080)

• GET /status: Cung cấp nhịp tim (heartbeat) và trạng thái toàn diện của trạm.

Mẫu Response 200 OK của GET /status:
{
  "type": "VNVAR_CAMERA_STATUS_V1",
  "courtId": "SAN_01",
  "cameraId": "CAM_01",
  "status": "RECORDING",
  "recording": true,
  "acceptingCheckVar": true,
  "cameraReady": true,
  "rtspRunning": true,
  "videoProfile": {
    "id": "1080p",
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 30,
    "bitrate": 6000000,
    "rtspBitrate": 4000000
  },
  "thermalState": "normal",
  "webrtcPeers": 1,
  "webrtcPeerLimit": 4,
  "apiPort": 8080
}

• POST /recording/auto-start: Tablet gọi ngay khi kết nối thành công để đảm bảo trạm luôn ghi hình.

• POST /stop: Dừng ghi hình khi kết thúc trận đấu. Trạm chốt segment cuối cùng và đặt cờ _stoppedByRequest = true để cơ chế tự phục hồi (Health Check) không tự động ghi lại.

## 3. Nhóm API Truyền trực tiếp WebRTC (Độ trễ < 150ms)

• POST /webrtc/offer: Đàm phán luồng video P2P. Tablet gửi SDP Offer và mã định danh peerId.

Request Body (JSON):
{
  "type": "offer",
  "sdp": "v=0\r\no=- ...",
  "peerId": "tablet_trong_tai_01"
}

Response Body (200 OK):
{
  "type": "answer",
  "sdp": "v=0\r\no=- ...",
  "peerId": "tablet_trong_tai_01"
}

• POST /webrtc/ice: Trao đổi ứng viên kết nối mạng (ICE Candidates).

• POST /webrtc/disconnect: Đóng kết nối WebRTC của Tablet để giải phóng khe viewer cho máy khác.

## 4. Nhóm API Nghiệp vụ Check VAR & Trích xuất Video

• POST /checkvar: Khi có tình huống tranh cãi, Tablet gọi API này. Trạm camera ngay lập tức chốt file đang quay dở (ví dụ 11:25:00 - 11:26:00), mở file mới để tiếp tục quay trận đấu, đồng thời FFmpeg cắt tự động clip lookback MP4 lùi về trước (mặc định 30 giây + 5 giây bù I-Frame).

Response 200 OK của POST /checkvar:
{
  "success": true,
  "status": "READY",
  "timestamp": 1728469560000,
  "requestedAt": "2026-10-09T11:26:00.000",
  "checkpointSegment": {
    "id": "11-25-00_11-26-00.ts",
    "fileName": "11-25-00_11-26-00.ts",
    "durationMs": 60000,
    "downloadUrl": "/video/11-25-00_11-26-00.ts"
  },
  "checkVarClip": {
    "id": "CLIP_cam1_1728469560000",
    "fileName": "cam1_trim_1728469560000.mp4",
    "durationMs": 35000,
    "downloadUrl": "/download/cam1_trim_1728469560000.mp4"
  },
  "preferredDownloadUrl": "/download/cam1_trim_1728469560000.mp4"
}

• GET /segments: Trả về danh sách toàn bộ các đoạn video hoàn tất và đoạn activeSegment đang quay.

• GET /video/{fileName}: Tải hoặc phát trực tiếp video. Hỗ trợ đầy đủ HTTP Range (HTTP 206 Partial Content) để Tablet tua chậm từng khung hình.

• POST /video/trim: Cho phép trọng tài cắt thủ công một đoạn video tùy ý theo {segmentId, startMs, endMs}.

# IV. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP QUAN TRỌNG CHO CLIENT TABLET

• Ghép Full URL: Mọi URL trả về trong JSON (downloadUrl, preferredDownloadUrl) đều là đường dẫn tương đối (ví dụ: /download/clip.mp4). Phía Tablet phải tự ghép địa chỉ IP trạm: http://<IP_CAMERA>:8080 + downloadUrl.

• Ưu tiên tải clip Check VAR: Khi gọi /checkvar, Tablet luôn ưu tiên tải theo 'preferredDownloadUrl' trước vì clip MP4 này ngắn (~30s), dung lượng nhẹ (< 5MB) và tải chỉ mất dưới 0.5 giây.

• Phát video tua chậm: Trình phát trên Tablet phải bật hỗ trợ HTTP Range Request để tua chậm mượt mà không phải tải lại toàn bộ file.

• Xử lý Polling Check VAR: Nếu nhận mã 202 Accepted, Tablet tiếp tục poll GET /checkvar/jobs/{requestId} mỗi 1 giây cho tới khi nhận mã 200 OK.